d001

d512

Auxx

Au01

数码Par灯说明书_室内RGBW

Au02

Au03

Au04

Au05

Au06

Au07

Au08

Au09

REN+GREEN+BLUE+WHILE

跳变（Au01- Au08）

-）

Au10

渐变

St00

St00

自动主机无频闪

St01

St16

自动主机频闪速度由慢到快

SP00

SP16

自动主机Au09 Au10速度由慢到快

r020

r255

红色最大亮度设置

G020

G255

绿色最大亮度设置

B020

B255

蓝色最大亮度设置

DMX模式

W020

W255

琥珀色最大亮度设置

So01

So02

声控跳变

声控频闪

A020

A255

紫色最大亮度设置

Y020

Y255

橙色最大亮度设置

- DMX512控制：

| 通道 | 通道值 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| CH1 | 0-255 | 总调光 |
| CH2 | 0-255 | 红色调光 |
| CH3 | 0-255 | 绿色调光 |
| CH4 | 0-255 | 蓝色调光 |
| CH5 | 0-255 | 白色调光 |
| CH6 | 0-255 | 琥珀色调光 |
| CH7 | 0-255 | 紫色调光 |
| CH8 | 0-255 | 橙色调光 |
| CH9 | 1-255 | 频闪控制 |
| CH10 | 0-127 | 单色组合 |
|  | 128-169 | 红绿跳变 |
|  | 170-210 | 跳变 |
|  | 211-255 | 渐变 |